ZZ1327S5247C       HOWO TRUCKS

| ZZ1327S5247C Шасси 6х4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры(mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габарит:длина/ширина/высота |  | 11184×2496×3633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рама: длина |  | 8480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колёсная база (передняя/задняя) |  | 5225+1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина колей (передняя/задняя) |  | 2022/1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мин.дорожный просвет (мм) |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса и несущая способность(кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственная масса |  |  |  | 11800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъёмность |  |  |  | 20200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая масса |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка на оси(передний/задний) |  |  |  | 6000/2×13000 |  |  | Передний мост |  |  |  |  |
| Ходовые свойства |  |  |  |  |  |  |  | HW08, жёсткая поворотная цапфа с двойным Т-образным сечением |  |  |  |  |
|  | Макс. Скорость(км/ч) |  |  |  |  | 102 |  | Задний мост |  |  |  |  |
|  | Мин.радиус поворота(м) |  |  |  |  | 24 |  |  | HC16, усилительный мост , колёсный редуктор с межосевой блокировкой |  |  |  |
|  | Макс. преодолеваемый подъём |  |  |  |  | 48 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол въезда |  |  |  |  | 16° |  |  | Общее передаточное число: 4.8 |  |  |  |
|  | Угол съезда |  |  |  |  | 16° |  | Сцепление |  |  |  |  |
|  | Расход топлива на 100 км/л |  |  |  |  | 38 |  |  | Сухой одинарный диск, 420 мм диафрагма, с пневматическим усилителем, расцепляющий механизм с гидроприводом |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дв.WD615.96 с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива,с турбонаддувом.Евро 3 |  |  |  |  |  |  | Тормозные системы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая: двухконтурная воздушная система торможения |  |  |  |
|  | Рабочий объём |  |  | 9726 ml |  |  |  |  | Стояночная：тормозные механизмы задних колёс с отде- льным энергоаккумулятором |  |  |  |
|  | Полезная мощность на2200 об/мин |  |  | 375л.с.(273квт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крутящий момент на1300-1600 об/мин |  |  | 1460н/м |  |  |  |  | Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель |  |  |  |
|  | Мини. Расходный коэффициент топлива |  |  | 198 кл |  |  |  |  | ABS |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |  |  |  | Покрышка |  |  |  |  |
|  | HW76, стандартная кабина, 4-точечная плавающая подвеска, амортизаторы и поперечные стабилизаторы, новые модели сидений, отопление и вентиляция кабины, кондиционер, CAN общие проводы электросистемы, со спальником. |  |  |  |  |  |  |  | Диски |  | 8.50-20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шины |  | 12.00R-20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Минус-заземление |  |  |  |  |
| Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F9, девятиступенчатая, механическая, без синхронизаторов |  |  |  |  |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  | 24в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность генератора |  |  | 1500W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение и электроёмкость аккубатареей |  |  | 24 V/180Ah |
| Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |  | Бак топлива |  |  |  |  |
|  | ZF8098, импортная немецкая рулевая передача с гидравли- ческим усилителем, передаточное число: 22.2-26.2 |  |  |  |  |  |  |  | Объём бака, л | 300 |  |  |
| Дополнительно: цвет - красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SINOTRUK оставляет за собой право изменений и объяснения.