ZZ3327N3247C       HOWO TRUCKS

| ZZ3327N3247C Самосвал 6х4, 15.46 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры(mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габарит:длина/ширина/высота |  | 7545×2496×3386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кузов:длина/ширина/высота |  | 4800×2300×1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Толщина бортов/днища |  | 6/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колёсная база (передняя/задняя) |  | 3225+1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина колей (передняя/задняя) |  | 2022/1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мин.дорожный просвет |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса и несущая способность(кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственная масса |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъёмность |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая масса |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка на оси(передний/задний) |  |  | 6000/26000 |  |  |  | Передний мост |  |  |  |  |
| Ходовые свойства |  |  |  |  |  |  |  | HW08, жёсткая поворотная цапфа с двойным Т-образным сечением |  |  |  |  |
|  | Макс. Скорость(км/ч) |  |  |  |  | 75 |  | Задний мост |  |  |  |  |
|  | Мин.радиус поворота(м) |  |  |  |  | 17.8 |  |  | HC16, усиленный мост, колёсный редуктор с межосевой блокировкой |  |  |  |
|  | Макс. преодолеваемый подъём |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол въезда |  |  |  |  | 19° |  |  | Общее передаточное число: 5.73 |  |  |  |
|  | Угол съезда |  |  |  |  | 26° |  | Сцепление |  |  |  |  |
|  | Расход топлива на 100 км/л |  |  |  |  | 32 |  |  | Сухой одинарный диск, 420 мм диафрагма, с пневматическим усилителем, расцепляющий механизм с гидроприводом |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD 615.95, с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом, Евро 3 |  |  |  |  |  |  | Тормозные системы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес - барабанные |  |  |  |
|  | Рабочий объём |  |  |  |  | 9726 ml |  |  | Стояночная: тормозные механизмы задних колес с отдельным энергоаккумулятором |  |  |  |
|  | Полезная мощность на 2200 об/мин |  |  |  |  | 336л.с.(247квт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Крутящий момент на 1300-1600 об/мин |  |  |  | 1300н/м |  |  |  | Запасная: стояночная тормозная система |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система замедления: моторный тормоз-замедлитель |  |  |  |
|  | Мини. Расходный коэффициент топлива |  |  |  |  | 195 кл |  |  | AБС |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |  |  |  | Покрышка |  |  |  |  |
|  | HW76, 4-точечная плавающая подвеска, амортизаторы и поперечные стабилизаторы. новые модели сидений, отопление и вентиляция кабины, кондиционер, CAN общие проводы электросистемы, стандартная кабина со спальником |  |  |  |  |  |  |  | Диски |  | 8.50-20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шины |  | 12.00R-20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Минус-заземление |  |  |  |  |
| Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F9, девятиступенчатая, механическая, без синхронизаторов |  |  |  |  |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  | 24в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность генератора |  |  | 1500W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение и электроёмкость аккубатареей |  |  | 24 V/180Ah |
| Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |  | Бак топлива |  |  |  |  |
|  | ZF8098, импортная немецкая рулевая передача с гидравли- ческим усилителем, передаточное число: 22.2-26.2 |  |  |  |  |  |  |  | Объём бака, л | 300 |  |  |
| Дополнительно: цвет кабины – красный, подогрев грузовой платформы, средний цилиндр подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SINOTRUK оставляет за собой право изменений и объяснения.